เครื่องฉายสเปกตรัมและอินฟราเรดเซ็นเซอร์

วัตถุประสงค์:   สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้เรื่องสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

## อุปกรณ์:

## อินฟราเรดเซ็นเซอร์     1    ชุด

- ไมโครแอมมิเตอร์    1    ชุด

- แบตเตอรี่  3 โวลต์

- Diffraction Grating    1   ชิ้น

- เครื่องฉายแผ่นใส (Over Head Projector)   1   เครื่อง

- กระดาษแข็งสีดำ   1   แผ่น

- มีดคัดเตอร์

- ไม้บรรทัด

การสร้างและประกอบ:

การสร้างและประกอบแบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ เครื่องฉายสเปกตรัม และอินฟราเรดเซนเซอร์

## เครื่องฉายสเปกตรัม

- ตัดกระดาษแข็งสีดำให้มีขนาดเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของเครื่องฉายแผ่นใส

- จากนั้นใช้คัดเตอร์เจาะช่องขนาดกวาง  2.5 เซนติเมตร ความยาวตามต้องการ

- ติดตั้ง Diffraction Grating และกระดาษแข็งที่เตรียมไว้ดังแสดงในภาพที่ 1

- เปิดเครื่องฉายแผ่นใส จะเห็นแถบสเปกตรัมเกิดขึ้น   2  แถบแต่จะไม่อยู่ตรงกลางจอรับภาพ ให้หันเครื่องฉายแผ่นใสจนกว่าแถบสเปรคตรัมที่ต้องการจะเข้ามาอยู่ตรงกลางของจอรับภาพ

- เท่านี้ก็จะได้เครื่องฉายสเปกตรัมไว้ใช้งานแล้วครับ

ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้งเครื่องฉายสเปกตรัม

## อินฟราเรดเซนเซอร์

ต่อวงจรตรวจวัดอินฟราเรดด้วย ไมโครแอมมิเตอร์ และอินฟราเรดเซนเซอร์ดังแสดงในภาพที่   2   โดยต่อปากคีบสีแดงของอินฟราเรดเซนเซอร์เข้ากับ ขั้วบวกของแบตเตอรี่  และต่อปากคีบสีดำของอินฟราเรดเซนเซอร์เข้ากับ ขั้วบวกของไมโครแอมมิเตอร์ จากนั้นให้ต่อขั้วลบของแบตเตอรี่เข้ากับ ขั้วลบของไมโครแอมมิเตอร์

ภาพที 2 แสดงการต่อวงจรอินฟราเรดเซนเซอร์

หลักการ :

หลักการของเครื่องฉายสเปกตรัมใช้หลักการเลี้ยวเบนของคลื่นแสง โดยเมื่อแสงผ่าน Diffraction Grating จะเลี้ยวเบนแยกออกตามความยาวคลื่นที่แตกต่างกันซึ่งจะได้ออกมาเป็นแถบสเปกตรัม ต่างจากการใช้ปริซึม ซึ่งจะใช้หลักการหักเหของแสงในการสร้างแถบสเปกตรัม

ส่วนอินฟราเรดเซนเซอร์  ใช้หลักการของ Photo Diode ที่ไวต่อช่วงความยาวคลื่นในย่านของอินฟราเรด โดยสามารถตรวจวัดได้ตลอดช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นจนถึงย่านอินฟาเรดแต่จะไวต่อ อินฟราเรด มากที่สุด