กิจกรรม อัลบีโด (Albedo)

วัตถุประสงค์:   เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับความสามารถในการสะท้อนแสงของวัตถุแต่ละชนิด ว่ามีแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และมีผลกับพลังงานที่วัตถุได้รับอย่างไรบ้าง

## สื่อการเรียนรู้:

## เครื่องทดสอบการสะท้อนแสงของวัตถุอย่างง่าย	1   ชุด

- ไมโครแอมมิเตอร์				1   ชุด

- แบตเตอรี่  3 โวลต์				1   ชุด

- แผ่นกระดาษสีต่างๆ หรือวัสดุผิวเรียบสำหรับทดสอบ

การประกอบ:

ภาพที่ 1 วงจรสำหรับเครื่องทดสอบการสะท้อนแสงของวัตถุอย่างง่าย

หลักการ :

หลักการของเครื่องทดสอบการสะท้อนแสงอย่างง่าย คือ การตรวจวัดปริมาณแสงที่สะท้อนจากวัตถุ โดยใช้ โฟโต้เซนเซอร์ เป็นตัวตรวจจับ และแปลงปริมาณแสงที่ได้ไปเป็นกระแสไฟฟ้า  โดยสามารถอ่านค่าได้จากไมโครแอมป์มิเตอร์

การนำเนินกิจกรรม :

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ตามความเหมาะสม แจกใบงานกิจกรรม การทดสอบความสามารถในการสะท้อนแสงของวัตถุ ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเดาว่า กระดาษสีต่างๆ กัน สีใดจะมีความสามารถในการสะท้อนแสง ได้ดีกว่ากัน และบันทึกลงในตารางบันทึกผล

จากนั้นให้นักเรียนทดสอบความสามารถในการสะท้อนแสงของกระดาษสีแต่ละสี ด้วยเครื่องทดสอบความสามารถในการสะท้อนแสงอย่างง่าย  และบันทึกลงในตารางบันทึกผล

สรุปผลกิจกรรม :

หลังจากนักเรียนได้ผลการทดลองเรียบร้อยแล้วให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเปรียบเทียบ ค่าที่ได้จากการคาดเดาและ ค่าที่ได้จากการตรวจสอบด้วยเครื่องทดสอบ ว่าแตกต่างกันอย่างไร และทำไมถึงเป็นเช่นนั้น  และช่วยกันคิดว่า ความแตกต่างของ ความสามารถในการสะท้อนแสงนี้มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมของโลกอย่างไร

# ตารางบันทึกผล

| วัตถุทดสอบ | ความสามารถในการสะท้อนแสงจาก การคาดเดา (เรียงตามลำดับ ) | ค่าความสามารถในการสะท้อนแสงจาก เครื่องทดสอบการสะท้อน (ไมโครแอมป์) |
| --- | --- | --- |
| กระดาษสีขาว |  |  |
| กระดาษสีแดง |  |  |
| กระดาษสีเหลือง |  |  |
| กระดาษสีดำ |  |  |
| กระดาษสีเขียว |  |  |
| ใบไม้ |  |  |
| อื่นๆ ................................ |  |  |