## กิจกรรม เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย

##### ระดับชั้น:   ประถมศึกษา

เวลา:  1 ชั่วโมง

##### หลักการ

เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่ายใช้หลักการ การหดตัวและขยายตัวของของเหลว ตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยในที่นี้เราเลือกแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ที่ค่อนข้างสูง  เมื่อเทียบกับของเหลวชนิดอื่น รวมทั้งหาง่าย และราคาประหยัด

## รายการอุปกรณ์

- ขวดยาหม่อง

- หลอดนำก๊าซชนิดตรง

- แอลกอฮอล์

- จุกยางเบอร์ 10 หนึ่งรู

- วาสลิน  สำหรับการหล่อลื่น

- แก้วบรรจุน้ำร้อน และน้ำเย็น

- ไม้บรรทัด

- กระดาษสำหรับสร้างสเกล

# วิธีการสร้าง

- นำแอลกอฮอล์ ใสในขวดแก้วยาหม่องจนเต็ม

- นำหลอดนำก๊าซ สวมผ่านจุกยาง โดยอาจใช้วาสลินช่วยในการหล่อลื่น ให้ปลายของหลอดนำก๊าซทะลุผ่านจุกยางมาประมาณ 1 เซนติเมตร

- นำจุกยางที่มีหลอดนำก๊าซเสียบอยู่ สวมเข้ากับขวดยาหม่อง  ซึ่งตอนนี้มีแอลกอฮอล์บรรจุอยู่เต็ม

- พยายามอย่าให้มีฟองอากาศเหลืออยู่ภายในขวดแก้ว

- สังเกตที่หลอดนำก๊าซ จะมีแอลกอฮอล์จำนวนหนึ่งอยู่ภายในหลอดนำก๊าซ ระดับของแอลกอฮอล์นี้จะเป็นระดับ
ของเหลวที่อุณหภูมิขณะนั้นหรืออุณหภูมิห้อง เราสามารถปรับระดับของเหลวที่อุณหภูมิห้องได้ โดยการเทแอลกอฮอล์ออก หรือเพิ่มเข้าได้ตามต้องการ

การสร้างสเกลสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิ

1.  	นำเทอร์มอมิเตอร์ที่เชื่อถือได้ มาใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิ

2. 	วัดระดับแอลกอฮอล์ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกค่าของระดับแอลกอฮอล์ และค่าอุณหภูมิห้องลงในตารางบันทึกข้อมูล

- เตรียมน้ำร้อนที่อุณหภูมิใดก็ได้ สำหรับเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิ ซึ่งค่าอุณหภูมินี้จะเป็นค่าอุณหภูมิสูงสุดที่
เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่ายสามารถอ่านได้

- นำเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย และเทอร์มอมิเตอร์ที่เชื่อถือได้ จุ่มลงในแก้วน้ำร้อน รอจนแน่ใจว่าระดับของแอลกอฮอล์คงทีแล้ว จึงอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์ที่เชื่อถือได้ และวัดระดับของแอลกอฮอล์ในหลอดแก้ว บันทึกค่าลงในตาราง

- ปล่อยให้น้ำร้อนในแก้วมีอุณหภูมิลดลง จากนั้นให้ทำซ้ำตามข้อ 3    ก็จะได้ค่าระดับของแอลกอฮอล์ที่อุณหภูมิต่ำ
ลงมา ให้ทำเช่นนี้ประมาณ 2 - 3 ครั้ง (ยิ่งทำถี่มากเท่าไร ก็จะได้สเกลที่ละเอียดมากเท่านั้น)

6.   ทำซ้ำตามข้อ 2 และข้อ 3 แต่เปลี่ยนจากน้ำร้อนมาใช้น้ำเย็นแทน เพื่อสร้างสเกลที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

ชื่อกลุ่ม .....................................

ตารางเปรียบเทียบเทอร์มอมิเตอร์

| ลำดับที่ | อุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ที่เชื่อถือได้ (C) | ระดับของเหลว (มิลลิเมตร) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

** นำระดับของของเหลวที่ได้มาสร้างแถบสเกลบนกระดาษแข็ง แล้วนำไปติดหลังหลอดแก้ว ก็จะได้แถบสเกลสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิ **