อุปกรณ์วัดความเร็วลม (Anemometer)

อุปกรณ์วัดความเร็วลม (Anemometer)

##### หลักการ

อุปกรณ์วัดความเร็วลมชนิดนี้ ใช้วัดอัตราเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน โดยเมื่อมีอากาศไหลผ่าน จะทำให้แขนของเครื่องวัดความเร็วลม หมุนด้วยความเร็วเชิงเส้นใกล้เคียงกับความเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน จากการคำนวณหาอัตราเร็วตามแนวเส้นสัมผัสของจุดศูนย์กลางของกรวยรับลมในช่วงเวลาหนึ่งๆ เราก็จะสามารถประมาณค่าความเร็วลมในช่วงเวลานั้นๆ ได้

Vw            Vc

จาก      Vc   =    R

Vc   =    2fR

ดังนั้น      Vw      2fR    ----------     (1)

เมื่อ    Vw   คือ  ความเร็วลม (เมตร / วินาที)

Vc   คือ  ความเร็วตามแนวเส้นสัมผัสของกรวยรับลม (เมตร / วินาที)

- คือ  ความเร็วเชิงมุมของแขนกรวยรับลม (เรเดียน / วินาที)

###### f     คือ  ความถี่ของการหมุน (รอบ / วินาที)

R    คือ รัศมีการหมุนของกรวยรับลม โดยวัดจากจุดศูนย์กลางของแกนหมุน ถึงจุดศูนย์กลางของกรวยรับลม (เมตร)

การหาค่าความเร็วรอบต่อวินาที (f)

ค่าความเร็วรอบ หาได้จากการนับรอบการหมุนของแกนการหมุน ภายในช่วงเวลาหนึ่ง (ในที่นี้ใช้เวลา 10 วินาที) หากความเร็วรอบมีค่าไม่มากนัก ก็สามารถนับรอบด้วยการสังเกตการหมุนได้โดยตรง แต่ในกรณีที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์วัดความเร็วรอบช่วย

โดยอุปกรณ์วัดความเร็วรอบอย่างง่ายๆ ใช้หลักการของสวิตช์แสง (Optical switch)  ต่อเข้ากับปุ่มเครื่องหมายเท่ากับ (=) ของเครื่องคิดเลข เพื่อแสดงผลการนับ ผ่านจอแสดงผลของเครื่องคิดเลข

การใช้งาน

- ต่อเครื่องคิดเลขเข้ากับเครื่องวัดความเร็วรอบอย่างง่าย

- กดเครื่องหมาย (+)  (1)  (=)  ตามลำดับ ที่เครื่องคิดเลข

- เปิดสวิตช์เครื่องวัดความเร็วรอบอย่างง่าย  พร้อมกับจับเวลา 10 วินาที

- เมื่อครบเวลาที่กำหนด ปิดสวิตช์เครื่องวัดความเร็วรอบอย่างง่ายทันที ที่เครื่องคิดเลขจะแสดงค่าจำนวนรอบการหมุนค้างอยู่ อ่านค่าที่ได้  และลบค่าที่ได้ออก  1 รอบ เนื่องจากเครื่องคิดเลขจะนับรอบแรกเท่ากับ  2 รอบ  จดบันทึกค่าที่ได้เพื่อนำไปคำนวณต่อ

- ปลดเครื่องคิดเลขออกจากเครื่องวัดความเร็วรอบอย่างง่าย

- คำนวณค่าความเร็วลมจากสมการ (1) โดยในที่นี้กำหนดให้

R  =  0.1  เมตร

 =   3.14

ช่วงเวลาที่วัด  10 วินาที

ดังนั้น

Vw        Vc  =    2fR

=    2 x 3.14 x (จำนวนรอบใน 10 วินาที) x 0.1        เมตร / 10 วินาที

=    0.0628 x (จำนวนรอบใน 10 วินาที)                  เมตร / วินาที