อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ สลิง ไซโครมิเตอร์

(Sling Psychrometer)

## รายการอุปกรณ์

- ลวดยาวประมาณ 15 เซนติเมตร 1 เส้น

- แผ่นพลาสติก ขนาด 4x30 เซนติเมตร 1 แผ่น

- ท่อ PVC ขนาด ½  นิ้ว ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร

- สกรูเบอร์ 7 จำนวน 1 ตัว

- ท่อนไม้สำหรับอุดท่อ PVC 1 อัน

- เทอร์มอมิเตอร์ 0 – 100 องศาเซลเซียส ยาว 30 เซนติเมตร  2 อัน

- ด้ายสำหรับพันเศษผ้า

- เศษผ้าชิ้นเล็กๆ  1 ผืน

- เทปกาวสองหน้าอย่างหนา 2 แผ่น

- แหวนรองลดแรงเสียดทาน 1 อัน

- คีมปากจิ้งจก 1 อัน

# วิธีประกอบ

- นำแผ่นพลาสติกมาตัดและเจาะรูดังรูปที่ 1.

- นำแผ่นที่ได้จากข้อที่ 1 ดัดปลายด้านที่เจาะให้ตั้งฉากดังรูปที่ 2.

- สวมเทอร์มอมิเตอร์เข้ากับรูทั้งสองช่อง

- ตัดเทปกาวสองหน้าให้เป็นแผ่นเล็กๆ สำหรับรองเทอร์มอมิเตอร์ และรูรัดเทอร์มอมิเตอร์

- ตัดลวดยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ใช้คีมปากจิ้งจกช่วยบิดลวดรัดส่วนขอดของเทอร์มอมิเตอร์ เข้ากับรูเล็กๆ ด้านบน

- นำท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับรูของท่อ PVC อัดเข้ากับท่อ PVC

- นำสกรูร้อยผ่านช่องด้านบนของแผ่นพลาสติก ใส่แหวนรอง แล้วขันสกรูลงตรงกลางไม้ที่อัดเข้ากับท่อ PVC จนเกือบสนิท

- นำเศษผ้า พันรอบเทอร์มอมิเตอร์ข้างใดข้างหนึ่ง แล้วใช้ด้ายพันกับผ้าให้แน่น

รูปที่ 1               รูปที่ 2

การใช้งาน  สลิง ไซโครมิเตอร์ (Sling Psychrometer)

- การใช้งาน  สลิง ไซโครมิเตอร์ (Sling Psychrometer)  ต้องระวังอย่าใช้มือ หรือส่วนอื่นของร่างกาย แตะตรงส่วนปลายของเทอร์มอมิเตอร์ เพราะอุณหภูมิของร่างกายจะมีผลกับค่าที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์

- ควรรอประมาณ  3 นาที ก่อนอ่านค่าอุณหภูมิ เพื่อให้เทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองตัว วัดค่าอุณหภูมิขณะนั้น  จากนั้นให้อ่านค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง  โดยอ่านจากเทอร์มอมิเตอร์ที่ไม่ได้พันเศษผ้า

- บันทึกค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง

- จากนั้นให้ตรวจสอบว่า เศษผ้าที่พันเทอร์มอมิเตอร์เปียกหรือไม่  ถ้าแห้ง ให้หยดน้ำบนผ้าให้ชุ่ม

- หมุน  สลิง ไซโครมิเตอร์ (Sling Psychrometer) ประมาณ  3 นาที

- ค่อยๆ หยุดหมุน  สลิง ไซโครมิเตอร์ (Sling Psychrometer)   แล้วอ่านค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก โดยอ่านจากเทอร์มอมิเตอร์ที่พันเศษผ้าไว้

- บันทึกค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก

- นำค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก และค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง มาเทียบหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ จากตารางเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์

ตารางเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์

กระเปาะแห้ง

|  | ความชื้นสัมพัทธ์ (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผลต่างของอุณหภูมิกระเปาะเปียก และกระเปาะแห้ง (อุณหภูมิกระเปาะแห้ง - อุณหภูมิกระเปาะเปียก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 83 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 | 70 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 86 | 72 | 59 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 87 | 74 | 62 | 51 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 88 | 76 | 65 | 54 | 43 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 88 | 78 | 67 | 57 | 48 | 38 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 89 | 79 | 69 | 60 | 50 | 41 | 33 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 90 | 80 | 71 | 62 | 54 | 45 | 37 | 29 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 91 | 81 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 26 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 91 | 82 | 74 | 66 | 58 | 51 | 44 | 36 | 30 | 23 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 92 | 83 | 75 | 68 | 60 | 53 | 46 | 40 | 33 | 27 | 21 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 92 | 84 | 76 | 69 | 62 | 55 | 49 | 42 | 36 | 30 | 25 | 20 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 92 | 85 | 77 | 70 | 64 | 57 | 51 | 45 | 39 | 34 | 28 | 23 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 93 | 86 | 78 | 71 | 65 | 59 | 53 | 45 | 42 | 36 | 31 | 26 | 21 | 17 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 61 | 55 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 25 | 20 | 16 | 12 |  |  |  |  |  |
| 32 | 93 | 86 | 80 | 73 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 | 27 | 22 | 19 | 14 | 11 |  |  |  |  |
| 34 | 93 | 86 | 81 | 74 | 69 | 63 | 58 | 52 | 48 | 43 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 11 |  |  |  |
| 36 | 94 | 87 | 81 | 75 | 69 | 64 | 59 | 54 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 |  |  |
| 38 | 94 | 87 | 82 | 76 | 70 | 66 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 |  |
| 40 | 94 | 89 | 82 | 76 | 71 | 67 | 61 | 57 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |