อุปกรณ์วัดทิศทางลม (Wind Vane)

อุปกรณ์วัดทิศทางลม (Wind Vane)

##### หลักการ

อุปกรณ์วัดทิศทางลม  ใช้หลักการ การต้านทานอากาศของแพนหาง เมื่อมีอากาศไหลผ่านอุปกรณ์วัดทิศทางลมในทิศทางตั้งฉาก หรือทำมุมกับเครื่องวัด  จะเกิดแรงกระทำมากที่สุดบริเวณแพนหางของเครื่องวัด (มีพื้นที่ต้านอากาศมากที่สุด)   แรงลมจะผลักให้แพนหางหมุนรอบแกนหมุน จนกว่าแพนหางจะมีทิศทางขนานกับทิศทางลม (พื้นที่ต้านอากาศน้อยที่สุด) จากหลักการนี้ทำให้สามารถระบุทิศทางลมได้

รายการอุปกรณ์

- แผ่นพลาสติกอะคริลิคขนาด 15 x15 เชนติเมตร

- แกนเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร

- แบริ่งขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 เซนติเมตร

- สกรู

- น๊อต

- กล่องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

- เข็มชี้ทิศ

- สเกลบอกทิศ

ขั้นตอนการประกอบ

- ตัดแผ่นอะคริลิคตามภาพหมายเลข 1

- เจาะรูอะคริลิค 1.1 ให้รูเล็กมีขนาดเท่าแบริ่ง ส่วนรูใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเกลียวน็อต

- ใช้ความร้อนดัดอะคริลิค 1.1 ให้ตั้งฉาก

- ใส่สกรูเข้ากับรกูขนาดใหญ่แล้วยึดด้วยน๊อตทั้งสองตัว

- ประกอบส่วน 1.3 และ 1.4 ให้เป็นหวลูกศร แล้วติดเข้ากับหัวสกรู

- ติดแพนหางหมายเลข 1.2 เข้ากับด้านตรงข้ามรูสวมน๊อต

- ตัดสเกลหมายเลข 8 ติดกับพลาสติก และเจาะรูตรงกลางให้มีขนาดเท่ากับแบริ่ง ติดด้านล่างของแกนแพนหางให้ตรงกับรูเล็กตรงกลาง และทิศเหนือหันไปทางด้านหัวลูกศร

- เจาะรูกล่องอเนกประสงค์ให้ทะลุบนและล่าง ขนาดรูเท่ากับแกนเหล็ก

- ติดแบริ่งเข้ากับแกนแหล็กให้แน่น

- ติดพลาสติกหมาลเลข 7 เข้ากับแกนเหล็กเข้ากับกล่องอเนกประสงค์

- ยึดแกนเหล็กเข้ากับกล่องอเนกประสงค์ให้แน่น

- ปรับสมดุลของหัวศรและแพนหางโดยการหมุนหัวน๊อตเข้าออกจนกว่าจะสมดุล

การใช้งาน

- ปรับเข็มกำหนดทิศเหนือ  ให้ชี้ไปยังทิศเหนือ

- อ่านค่าทิศทางลมจากแผ่นสเกล โดยอ่านจากด้านล่างของแผ่นสเกล

- ทิศทางลมจะถูกกำหนดโดยใช้ มุมอาซิมุท (Azimuth)  คือ มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก  
มีค่าตั้งแต่  0 – 360 องศา

- บันทึกค่าทิศทางลมที่อ่านได้