กิจกรรม วัดสภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ

วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้หลักการ การวัดสภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ หลักการ น้ำบริสุทธิ์ ไม่มีความสามารถในการนำไฟฟ้า (Conductivity) แต่น้ำโดยส่วนใหญ่ที่เราพบในชีวิตประจำวันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ มีสารละลายต่างๆ เจือบนอยู่ สารละลายเหล่านี้เกิดจากการแตกตัวเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า โดยจะมีทั้งประจุบวก (+) และประจุลบ (-) ซึ่งประจุเหล่านี้เองที่ทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ เราทำการวัดความเข้มของสารละลายในทางอ้อม โดยทำการวัดสภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ อุปกรณ์วัดสภาพการนำไฟฟ้าแบบมาตรฐาน จะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านน้ำในระยะห่าง 1 เซนติเมตร โดยค่าความนำไฟฟ้าจะมีหน่วยวัดเป็นไมโครซีเมนซ์ต่อเซนติเมตร ( microSiemens per cm, µS/cm) หากสารละลายมีความสามารถในการน้ำไฟฟ้ามาก ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก แต่อุปกรณ์วัดสภาพการนำไฟฟ้าในการทดลองนี้ ใช้เครื่องแอมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า จึงมีหน่วยเป็น ไมโครแอมป์ (µA) เวลาที่ใช้ 2 คาบเรียน ระดับชั้นเรียน ประถมปลาย – มัธยมต้น แนวความคิดหลักที่สำคัญ สารละลาย การนำไฟฟ้าของน้ำ ทักษะ - การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ - การสังเกต วัสดุและอุปกรณ์ - ไมโครแอมป์มิเตอร์ - โพรบวัดกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย หัววัด 2 แท่ง, ความต้านทานปรับค่าได้ (VR), ปากคีบสีแดง และสีดำ ขนาดเล็กอย่างละ 1 ตัว, สายไฟ และแบตเตอรี (รายละเอียดติดต่อโครงการ LESA) - สายไฟพร้อมปากคีบหัวท้าย ยาว 10 เซนติเมตร (สำหรับเชื่อมโพรบทั้งสองเข้าด้วยกัน) - แก้ว หรือภาชนะใส่น้ำ

การประกอบอุปกรณ์

- ต่อโพรบวัดกระแสไฟฟ้าเข้ากับไมโครแอมมิเตอร์ โดยนำปากคีบสีแดงต่อกับขั้วบวก และนำปากคีบสีดำต่อเข้ากับขั้วลบ

- นำสายไฟพร้อมปากคีบ หนีบเข้ากับโพรบทั้งสองข้าง

- หมุนปุ่มปรับความต้านทาน ไปจนเข็มแอมป์มิเตอร์ชี้ค่าสูงสุดเต็มสเกล

- นำสายไฟที่หนีบเข้ากับโพรบทั้งสองข้างออก

- นำโพรบวัดไปจุ่มในน้ำหรือสารละลายที่ต้องการวัดสภาพการนำไฟฟ้า โดยให้ส่วนที่เป็นโลหะจมอยู่ในน้ำ

- รอจนเข็มมิเตอร์หยุดนิ่ง  อ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากมิเตอร์

- บันทึกผลที่ได้ลงในตารางบันทึกผล เพื่อนำไปเปรียบเทียบความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารละลายอื่นๆ

ตารางทดสอบความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารละลายต่างๆ

| สารละลาย | ความนำไฟฟ้า (µA) | ใส่ลำดับสารละลายที่มีความนำไฟฟ้า (มากที่สุด, มาก, น้อย, น้อยที่สุด) |
| --- | --- | --- |
| น้ำกลั่น |  |  |
| น้ำประปา |  |  |
| น้ำ + เกลือ (NaCl) |  |  |
| น้ำ + น้ำตาล (C12H22O11) |  |  |

นักเรียนคิดว่า สาเหตุใดที่ทำให้สารละลายดังกล่าวมีความสามารถในการนำไฟฟ้าต่างกัน ?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________